以下是基于附件图1（UDDS数据集）和图2（US06数据集）的对比表格，重点对比了两工况下SP2D模型的电压、浓度和应力误差表现及计算效率差异：

SP2D模型在UDDS与US06工况下的性能对比

| 指标 | UDDS数据集 | US06数据集 | 差异原因分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压误差 |  |  |  |
| - 最大误差 | 0.31% (0.0123V) | 0.34% (0.0134V) | US06高动态工况放大瞬态响应误差 |
| - 平均误差 | 0.047% (0.0019V) | 0.066% (0.0027V) |  |
| 浓度误差 |  |  |  |
| - 最大误差 | 0.077% (22.66 mol/m³) | 0.058% (16.88 mol/m³) | UDDS频繁启停导致浓度波动更显著 |
| - 平均误差 | 0.044% (12.83 mol/m³) | 0.019% (5.68 mol/m³) |  |
| 应力误差 |  |  |  |
| - 最大误差 | 4039% (29,993 Pa) | 33.3% (66,313 Pa) | UDDS电流频繁过零，SP2D应力松弛模型失效 |
| - 平均误差 | 12.4% (25,595 Pa) | 2.37% (23,089 Pa) | US06持续负载更匹配准静态假设 |
| 计算时间 | 1.92秒 | 1.15秒 | US06工况时间较短（~600s vs UDDS~1400s） |
| 关键结论 | 适用于常规工况，但应力预测需谨慎 | 更适合高动态工况下的快速仿真 |  |

可视化建议

- 柱状图：对比两工况的电压/浓度/应力最大误差百分比

- 散点图：标记电流零点附近的应力误差异常点（UDDS显著更分散）

- 折线图：展示计算时间与工况时长的比例关系

如需生成具体图表代码（Julia/Python/Matlab），请告知您偏好的工具链。